Definirea combinațiilor logice pentru cifrele 0–9

Pentru afișajul cu 7 segmente, fiecare cifră este formată prin aprinderea anumitor segmente:

— a —
  |       |
  f       b
| — g — |
  e       c
  |       |
 — d —

Combinațiile logice

Cifra 0

Segmente aprinse:

a,b,c,d,e,f

Segment stins:

g

0:a,b,c,d,e,f

Cifra 1

Segmente aprinse:

b,c

1:b,c

Cifra 2

Segmente aprinse:

a,b,d,e,g

2:a,b,d,e,g

Cifra 3

Segmente aprinse:

a,b,c,d,g

3:a,b,c,d,g

Cifra 4

Segmente aprinse:

b,c,f,g

4:b,c,f,g

Cifra 5

Segmente aprinse:

a,c,d,f,g

5:a,c,d,f,g

Cifra 6

Segmente aprinse:

a,c,d,e,f,g

6:a,c,d,e,f,g

Cifra 7

Segmente aprinse:

a,b,c

7:a,b,c

Cifra 8

Segmente aprinse:

a,b,c,d,e,f,g

8:a,b,c,d,e,f,g

Cifra 9

Segmente aprinse:

a,b,c,d,f,g

9:a,b,c,d,f,g

Verificarea mapării segmentelor

Maparea segmentelor reprezintă verificarea conexiunii dintre:

- pini ESP8266

- segmentele display-ului

Exemplu de mapare

| Segment | Pin ESP8266 |
| --- | --- |
| a | D1 |
| b | D2 |
| c | D3 |
| d | D4 |
| e | D5 |
| f | D6 |
| g | D7 |

Cum se verifică

Pentru verificarea mapării:

- Se aprinde fiecare segment separat

- Se observă dacă segmentul corect luminează

- Se compară cu schema afișajului

Exemplu:

- dacă pinul D1 aprinde segmentul de sus → maparea pentru „a” este corectă.